###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

ÇKA’nın TR62/12/RYMDP/0220 Nolu Modern Mobilya Üretiminde Kalite İle Beraber Tasarım Ve Yenilik Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi  için  ihtiyaç olan aşağıda adları ve teknik özellikleri belirtilen makine ekipmanların satın alma işlemi yapılacaktır. Satın almalara ilişkin tüm detaylar iş bu teknik şartnamede belirtilmiştir.

.

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	: Modern Mobilya Üretiminde Kalite İle Beraber Tasarım Ve Yenilik Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi

Yayın Referansı	: TR62/12/RYMDP/0220

1. Genel Tanım

Volgiz Mobilya Dekorasyon İnş. San Tic. Ltd. Şti.  “Modern Mobilya Üretiminde Kalite İle Beraber Tasarım Ve Yenilik Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi ’ gerçekleştirmek amacı ile

LOT 1

- BİLGİSAYAR KONTROLLÜ CNC İŞLEM MERKEZİ

- VİDALI KOMPRESÖR

LOT 2

- SON KAT BOYA VE KURUTMA KABİNİ

- ASTAR KABİNİ VİDALI KOMPRESÖR

LOT 3

- YATAK AMBALAJ MAKİNESİ

- OTOMATİK KENAR KAPAMA MAKİNESİ

alımları yapılarak TR 62(Adana Mersin) Düzey 2 Bölgesinde AR-GE mizin etkinliğini kullanarak rekabet gücümüzün arttırılması için Mobilya sektöründe pazar payını arttırmaya ya da yeni pazarlara ulaşmaya yönelik ürün çeşitlendirmesi ürün çeşidimizi artırarak, farklı pazarlara ulaşmayı planlıyoruz.

Proje ile sağlanacak olan makine ve ekipmanlar bir lot olarak ayrılmış olup her bir lot için

ayrı veya birlikte teklif vermek mümkündür.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| Lot 1 | 1.BİLGİSAYAR KONTROLLÜ CNC İŞLEM MERKEZİ - En az 3280x1320 mm çalışma alanı frezeleme özelliği olmalıdır. - Max. Panel kalınlığı 180mm(Z ekseninde) hareketlidir. - X-Y eksenlerinde çalışma hızı min. 80-60 m/dk olmalıdır. - X ve Y ekseninde hareket Kremiyer Dişli Üzerinde hareket sağlamalıdır. - Z ekseni üzerinde sonsuz dişli üzerinde delik ve freze motorunun hareketi sağlanabilmelidir. - Min 6 adet Alüminyum Panel Destek Ünitesi olmalıdır. - Pnömatik pozisyonlandırılabilen kitlenen Vakum Fincanlarından olmalıdır. (min. 18 adet) - En az 250m3/h vakum pompası bulunmalıdır. - En az 17 HP Dikey Freze Motoru bulunmalıdır. - 17 lik delik kafası bulunmalıdır. - Delik Grubu motor gücü min 3kw 6000rpm olmalıdır. - Otomatik yağlama ünitesi bulunmalıdır. - 12’li döner sistem bıçak değiştirme sistemi bulunmalıdır. - 12 adet mantar stop bulunmalıdır. - Güvenlik halısı bulunmalıdır. (min:2 adet) - 2 ayrı çalışma alanı bulunmalıdır. - Uzaktan kumandası olmalıdır. - Numerik kontrol bulunmalıdır. - Paramatik programlama özellikli olmalıdır. - DXF-CID AutoCAD dosya aktarımı yapabilmelidir. - Kliması bulunmalıdır. - İstatistiki programlama özelliği bulunmalıdır. - İnvertör bulunmalıdır. - X ekseni üzerinde kanal testeresi bulunmalıdır. - Konsollar üzerinde farklı ölçülerde pozisyonlanabilir parça dayama stopları bulunmalıdır.(min 6 adet ön 6 adet yan farklı özelliklerde) - Vakum sistemi Xekseni üzerinde 2 farklı bölgede otomatik kullanılabilir şekilde olmalıdır. - 4 adet ağır kaydırıcı sistem bulunmalıdır. - Windows tabanlı bilgisayar üzerinde çalışabilen delik optimizasyon programı bulunmalıdır. - Makine programı üzerinde işlem similasyonu gösterilmelidir. - Makine takımlarının hafızalarında Windows tabanlı takım kütüphane programı olmalıdır. | 1 adet |
| Lot 1 | 2.VİDALI KOMPRESÖR - 3 kademeli hava/yağ seperasyon sistemi bulunmalıdır. - Ağır şartlar altında sorunsuz çalışması için plakalı tip yağ ve hava soğutucu bulunmalıdır. - Tozlu ortamda sorunsuz çalışması için pre-filtre ve hava emiş filtresi bulunmalıdır. - Min.4000 saate kadar çalışma imkanı veren fabrika yağ dolumu olmalıdır. - Enerji tasarru için sıcaklık kontrollü çalışan soğutma fanı bulunmalıdır. - Vida bloğu aşırı ısınma koruma sistemi bulunmalıdır. - Aşırı basınç koruması bulunmalıdır. - Emniyet basınç koruması bulunmalıdır. - Motor aşırı akım koruması bulunmalıdır. - Nominal çalışma basıncı min .10 bar olmalıdır. - Hava tankı kapasitesi min 500L olmalıdır. - Ana motor nominal gücü max. 15 kW olmalıdır. - Ana motor hızı invertör kontrollü olmalıdır. - Fan motor gücü min. 0,25 kW olmalıdır. - Basınçlı hava çıkış sıcaklığı ortam sıcaklığının 10-15°C üzerinde olmalıdır. - Ses seviyesi max. 75 dB olmalıdır. - Elektronik kontrol sisteminde; LCD grafik ekran bulunmalı, kompresör çalışma durumu ile ilgili tüm bilgileri göstermeli arıza ve uyarı ikazları bulunmalı, uzaktan kontrol edilebilmeli, haftalık programlama imkanı bulunmalıdır. | 1 adet |
| Lot 2 | 1.SON KAT BOYA VE KURUTMA KABİNİ - Emme motor kapasitesi min.7 HP olmalıdır. - Emme fan kapasitesi min. 17.000m3/h olmalıdır. - Isı pompası Isı kapasitesi min 16kW olmalıdır. - Max. Kurutma sıcaklığı 20°C-40°C arasında olmalıdır. - Aydınlatma yaklaşık 30x36 Watt ile sağlanmalıdır. - Toplam güç max.18 KW olmalıdır. - Toplam hava kanalları yaklaşık 200m2-250m2 olmalıdır. - 3 kanat camlı kapı olmalıdır. - Yan duvarlar cam yüzlü izolasyonlu galvaniz sacdan imal edilmiş olmalıdır. | 1 adet |
|  | 2.ASTAR KABİNİ - Şasesiz olmalıdır. - Arkadan emişli olmalıdır. - Perdesiz olmalıdır. - Egsoz/Temiz Hava min .18,000m3/h olmalıdır - Boş Kabinde hava hızı min. 0,23 m/sn olmalıdır. - Boş Kabinde hava değişimi min. 330 defa/h olmalıdır. - Aydınlatma toplam max.300 watt olmalıdır. | 1 adet |
| LOT 3 | 1.OTOMATİK KENAR KAPAMA MAKİNESİ • Minimum 200 yatak hattına uyumlu olmalıdır. • Farklı ölçülerde yatak kenar kapama işlemi yapabilmelidir. • Kendinden otomatik yağlama bulunan 3800-4000 devirli lüperli zincir dikiş makinesi olmalıdır. • Karışık olmayan yazılıma sahip olmalıdır. • Kolaylık sağlayan dokunmatik ekran üzerinden kontrol edilmelidir. • Uzaktan erişim sayesinde arızalara kolay müdahale edilebilir olmalıdır. • Firmanızdaki mevcut konveyör sistemleriyle uyumlu çalışabilmelidir. • Yatak çevirmeyi 90 derecede tamamlayan akıllı kol sistemine sahip olmalıdır. • Pnömatik kontrollü Otomatik yatak çevirme işlemi olmalıdır. • Yatağı baskılı kol vasıtasıyla otomatik köşe dönüş yapmalıdır. • Yatağa baskı kolları otomatik ayarlanabilir olmalıdır. • Kontrol paneli touch panel dokunmatik ekranla yapılmalıdır. • Dikiş makinesi açı ayarı 45-50 derece olmalıdır. • Dikiş makinesi aşağı yukarı hareket ayarı olmalıdır (min5cm ve max 45cm aralığında) • Ekran üzerinde düz gidiş ve köşe dönüş hız ayarı olmalıdır. • Anti statik PVC bantlı olmalıdır. • Hava: min. 6 Bar olmalıdır. • 3 Faz, 380 Volt 50 hz de çalışmalıdır • Tek bir ayak pedalı ile tam otomatik prosesli olmalıdır. • Tam otomatik olarak yatağı takla attırabilmelidir. | 1 adet |
| LOT 3 | 2.YATAK AMBALAJ MAKİNESİ - İmalatı bitmiş yatakları torbalama yapıldıktan sonra rezistans vasıtası ile ağzını kapatmalıdır. - Alt ve üstte olamk üzere iki rezistans bulunmalıdır. - Min. 6 bar hava ile çalışmalıdır. - Zaman ayarlama rolesi bulunmalıdır. - Trafosu çift kademeli olup kalın ve ince naylonlara göre ayarlanabilir olmalıdır. - Basma pedalı elektrikli olup selenoit valfi çalıştırılmalıdır. - Rezistansların yaklaşık 230 cm cene uzunlukları olmalıdır. - Güç olarak 220 volt veya 380 volt olarak tasarlanabilir olmalıdır. | 1 adet |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler “Teknik Şartname (İş Tanımı)” tanımlanmıştır. Yüklenici,  montaj ile ilgili gerekli teknik ekipmanlarını, el aletlerini ve cihaz montajında kullanacağı montaj sarf malzemelerini kendisi tedarik edecektir.

4. Garanti Koşulları

Makineler en az 1 yıl garantili olacaktır.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Montaj Yüklenici firma tarafından yetki verilmiş ehliyetli teknik servisi tarafından monte edilecektir. Montaj ve işletmeye alma esnasında firma teknik elemanlarına gerekli işletme bilgileri verilerek tesis çalışır durumda teslim edilecektir. Makinenin montaj işlemi makinenin fabrikamız sahasına indirilmesi müteakip 10 iş günü içinde tedarikçi tarafından başlatılmalıdır.

Periyodik bakım ve genel kontrol bir senede 1 kez olmak üzere garanti kapsamı süresince devam eder.

Arıza onarımı hizmeti yüklenici firmanın teknik servisi tarafından verilecektir.  Müdahale en geç 7 iş günü içinde sağlanacaktır

6. Gerekli Yedek Parçalar

Makine üzerinde kullanılması gerekli olan özel avadanlık (Anahtar, yağdanlık v.b) ekipmanları makine ile birlikte verilmelidir. Yüklenici gerekli durumlarda tüm yedek parçaları en geç 15 gün içinde temin edebileceğini garanti etmelidir.

7. Kullanım Kılavuzu

8. Diğer Hususlar