###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

###### TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	: İTHALE İKAME PARÇALARIN İMALATIYLA ULUSAL VE ULUSLARARASI PAZARDA REKABET GÜCÜNÜN ARTMASI

Yayın Referansı	: TR62/15/RAY/0117

1. Genel Tanım

İTHALE İKAME PARÇALARIN İMALATIYLA ULUSAL VE ULUSLARARASI PAZARDA REKABET GÜCÜNÜN ARTMASI projesi kapsamında mal alımı

KÖPRÜ TİPİ FREZE MAKİNESİ – 1 ADET

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
|  | KÖPRÜ TİPİ FREZE MAKİNESİ | 1 adet |
| 1.1 | Tabla çalışma alanı en az 4000x2450 mm olmalıdır |  |
| 1.2 | Tabla yük kapasitesi en az 16.000 kg olmalıdır |  |
| 1.3 | X ekseni 3 sıra kızaklı, kızak genişliği 55 mm ve araba sayısı enaz15 adet masura tip olmalıdır. |  |
| 1.4 | Y eksen 2 sıra kızaklı, Kızak genişliği 65 mm, araba sayısı 4 adet masura tip olmalıdır. |  |
| 1.5 | Z ekseni yanda 2 sıra Kızaklı, Kızak genişliği 65 mm ve araba sayısı 6adet, Arkada 2 sıra Kızaklı,Kızak genişliği 45 mm ve araba sayısı 6 adet masura tip olmalıdır. |  |
| 1.6 | Eksen Hareketleri en az: boyuna (x eksen) 4200 mm, enine (y eksen) 3300 mm, dikey (z eksen ) 1200 mm olmalıdır. |  |
| 1.7 | İş mili ucu ile tabla arası mesafe 135-1335 mm olmalıdır |  |
| 1.8 | Kolon arası mesafe en az 2700 mm olmalıdır |  |
| 1.9 | Otomatik takım değiştirme sistemi 40 Takım ATC tip. ve zemine monteli olmalıdır. |  |
| 1.10 | Fener mili koniği BT50 olmalıdır |  |
| 1.11 | Fener mili devir aralığı (şanzımanlı) en az 6000 dev/dk olmalı , Şanzıman dişlileri JIS 0 Hassasiyetinde olmalıdır. |  |
| 1.12 | İş mili motoru en az 22/26 kW olmalıdır , İşmili hızı 6000 dev/dk, max 817Nm Tork üretmelidir. |  |
| 1.13 | İş mili şanzımanı koça (ram) entegre olmalı, güç aktarımında kayış kullanılmamalıdır |  |
| 1.14 | Tezgahın boşta eksen İlerleme hızları X:18, Y:15, Z:15,m/dk olmalıdır |  |
| 1.15 | Kesme hızı en az 7000 mm/dk olmalıdır |  |
| 1.16 | Toplam güç en fazla 60 KVA olmalıdır. |  |
| 1.17 | Yükseklik en fazla 5200 mm olmalıdır |  |
| 1.18 | AC 2 Eksen 5° derece otomatik İndekslemeli en az 22/26 Kw güç ve 817 Nm tork üreten Otomatik kafa olmalıdır. |  |
| 1.19 | Kolon üzerine monte edilmiş Otomatik kafa değiştirme sistemi olmalıdır. |  |
| 1.20 | Tezgahta enaz 70 Bar basınçlı İş mili içinden su verme sistemi olmalıdır. (CTS) |  |
| 1.21 | Tezgahın X,Y ve Z Eksenlerinde Heidenhain Linear Cetveller olmalıdır. |  |

2. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler: Otomatik kapanma fonksiyonu, otomatik kızak yağlama sistemi, kapalı kabin, iş lambası, iş milinden hava üfleme, RS-232 ara bağlantısı, takım çantası, kesme sıvısı soğutma ünitesi, terazileme pabuçları ve cıvataları, kontrol sistemi, Tezgâhın imalatçı tarafından geliştirilmiş akıllı takip yazılımı, data server, 4. Eksen hazırlığı, Ø500mm Döner Tabla ve karşı puntası, elektrik dolabı soğutma ünitesi, hareketli kablo uzatmalı el çarkı, bant tipi talaş konveyörü, 2 adet vidalı tip talaş konveyörü, iş mili soğutma ünitesi, iş bitti ikaz lambası, transformatör, iş parçası ölçme probu,  250x250 x 2000 mm ilave Döküm Tabla (4 adet) olmalıdır.

3. Garanti Koşulları

Tezgah Mekanik olarak 1 Yıl, CNC Kontol ünitesi 2 Yıl İmalat ve montaj hatalarına karşı garantili olmalıdır.

4. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Yüklenici Firma tarafından yapılacaktır.

5. Kullanım Kılavuzu olmalıdır