###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

[Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları ihaleye çıkmadan önce hazırlayacağı Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa ilave maddeler eklenebilecektir.]

Sözleşme başlığı	: Yörük Süt Mal Alım Sözleşmesi

LOT 1: LABNE ÜRETİM HATTI MAL ALIMI İHALESİ

Yayın Referansı	: TR62-11-01/003

1. Genel Tanım

YENİ LABNE VE SÜREKLİ KAŞAR PEYNİRİ ÜRETİM HATTI KURMA PROJESİ

Proje, programın amaçlarından rekabet gücünün arttırılması, ekonomik sürdürülebilirlik, marka geliştirme, istihdam yaratma, verimlilik, kalite ve ürün standardizasyonunun arttırılması, bölgede hayvancılığın gelişmesine katkıda bulunacaktır.

Projenin gerçekleşmesi ile birlikte yeni hatların kurulması, bu hatlarla üretilecek rekabetçi, katma değerli ürünlerin üretilmesi ile birlikte iç ve dış pazarlarda rekabet daha rahat yapılabilecek bu sayede de Dünya’da yaşanan Ekonomik Kriz bir fırsata dönüştürülecektir.

Rekabet Gücünün Artması:

Bu proje ile bölgemizde ki pazar payı Ulusal firmaların elinde olan Labne ve Sürülebilir Lor Peyniri üretimi yapılabilecek, bu sayede Ulusal firmalarla rekabet daha rahat yapılabilecektir. Bunun yanında, bu ürünler sadece Ülkemizde aranan ürünler olmayıp, Ortadoğu Pazarında da revaçtadır ve son derece katma değeri yüksek ürünlerdir. Bundan dolayı iç piyasada olduğu gibi dış piyasalarda da rekabet gücümüz ve tutunurluğumuz artacaktır.

Ayrıca bu proje ile Kaşar Peynirinde mevsimsel olarak talebi karşılayama ma sıkıntımız giderilecektir. Zira,  gelen talep nedeniyle yaz aylarında satışlarımızın ağırlıklı olarak Yoğurt ürün grubuna ait olması bu nedenle Kaşar Peyniri üretiminin az yapılması sonucu bu ürün grubunda yaz aylarında satış anlamında talebi karşılayamama sıkıntımız ortaya çıkmaktadır. Bu hem iç piyasada hem de ihracatta bizi zorlamaktadır. Sürekli Kaşar Peyniri Hattının kurulması ile birlikte süt tonajımızı yeni ürünlerimiz ölçüsünde 4 ton/ gün arttırarak yaz aylarında Kaşar ürün grubunda satış anlamında yoka düşmekten kurtulunacak böylece rekabet gücümüzü olumsuz etkileyen talebi karşılayamama sorunumuz giderilecektir.Ayrıca üretimde standardizasyon sağlanacaktır. Aynı şekilde sütün bol olduğu kış aylarında Kaşar Peyniri üretimi çok fazla yapılabilecek bu sayede dış pazara ihracat yapılabilecek ve iç pazarlarda da bölge bayilikleri açılabilecektir. Ayrıca, kış aylarında süt verimliliği artmakta, satışlar düşmekte, yaz aylarında ise süt verimliliği düşmekte satışlar ise artmaktadır. Bundan dolayı kış aylarında sütün, miyadı uzun ömürlü bir ürün olan Kaşar Peynirine dönüştürülerek stoklanması sağlanacak. Böylece müstahsillerin kış aylarında fazlalaşan sütü değerlendirilerek, fiyat dalgalanmalarında, fiyat istikrarı sağlanarak, müstahsillerin yatırımları garanti altına alınacak ve bizimle beraber onlarında gelişmesi sağlanacaktır.

Proje ile birlikte, Kaşar Peyniri üretimimizin artması sebebiyle üretim sırasında Peyniraltı Suyu çok fazla miktarda ara ürün olarak oluşacak, Peyniraltı Suyundan elde edilecek Lor Peyniri alınacak Microcut Makinesi ile Sürülebilir Lor Peynirine dönüştürülecek bu sayede Lor Peyniri daha karlı bir biçimde satılacak, hemde ürünün daha kaliteli bir şekilde pazarlanması ve satışı mümkün olacaktır. Bunun yanında Lor Peynirinin daha güvenli üretilip, paketlenmesi ile birlikte mevcut durumda 25 gün Son Kullanma Tarihi yazdığımız Lor Peynirimiz, Sürülebilir Lor Peyniri üretimiyle 2 ay Son Kullanma Tarihine kadar çıkabilecektir. Buda dış pazara açılmamızı kolaylaştıracaktır. Ayrıca Peyniraltı suyunun değerlendirilememesi sonucu atık olarak değerlendirilip çevreye verebileceği olası zarar önlenmiş olacaktır.

Ekonomik Sürdürülebilirlik:

Bu projenin hedeflerinden biride satış rakamlarının artmasıdır. Tüketici alışkanlıklarını zengileştirecek, müşteri memnuniyetini arttıracak yeni rekabetçi ürünlerin üretilmesi ile birlikte satış rakamlarımız artacak, bunun yansıması olarak marka değerimiz artacaktır. Bu sayede gelecek hedeflerimiz arasında olan Ulusal bir marka olma yolunda adım atmaya devam edilecektir.

Marka Geliştirme:

Ülkemizde, Labne ve Sürülebilir Lor Peynir üretimini genellikle Ulusal firmalar yapmaktadır. Bu ürünlerin gelişmekte olan firmalar tarafından yapılamaması, üretimlerinin ciddi yatırımlar istemesidir. Dolayısıyla, Proje ile birlikte bu iki yeni ürün, ürün portföyümüze girecek ve Markamız, Ulusal Firmalarla beraber vitrine çıkacaktır.

İstihdam:

TR 62–11–01 Adana- Mersin Düzey 2 bölgesinde, Mersin, Toroslar, H.Okan Merzeci Mah.de bulunan fabrikamızda yapacağımız proje ile 4 kişiye istihdam olanağı sağlanacaktır. Halihazırda, Yörük Süt Ürünleri Hayvancılık San. Ve Tic.Ltd. Şti. olarak Mersin Merkez:75 Personel, Adana Bölge Müdürlüğü: 25 Personel olmak üzere toplam 100 personel istihdam etmekteyiz. Ayrıca, Mersin Fabrikamızda istihdam ettiğimiz 75 Personelden 42 si üretim personeli olarak çalışmaktadır. Dolayısıyla, 4 yeni personel alınarak üretim personelimizin sayısının  42’den 46’ya çıkarılması amaçlanmıştır.Böylece, toplam personel sayımızın %4’ü oranında, üretim personelimizin %9,5’u oranında personel istihdam edilerek Bölge Ekonomisine katkıda bulunulacaktır.

Verimlilik ve Kalite:

Bu proje ile birlikte, 1 ton/saat kapasiteli Labne Hattı ile 400 kg/saat kapasiteli Sürekli Kaşar Peyniri Hattı kurulacak bu sayede %10 kar artışı ve %10 İhracat satış artışı hedeflenmektedir. Ayrıca hatların sürekli olması nedeniyle mikrobiyel bozulmalar, fire gibi olumsuzluklar minumuma indirilecek böylece müşteri memnuniyeti artacaktır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

1.LABNE HATTI

1.1.LABNE OLGUNLAŞTIRMA TANKI

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | 1000 Lt Kapasiteli Labne Olgunlaştırma Tankı | 2 adet |
| 2 | AISI 304 Paslanmaz Çelikten İmal Edilmiştir. | Her Bir Labne Olgunlaştırma Tankı İçin |
| 3 | Ayarlanabilir Tipte Ayaklıdır. | Her Bir Labne Olgunlaştırma Tankı İçin |
| 4 | Ayak Taşıma Plakaları Sayesinde Zeminin Zarar Görmeyeceği Şekilde Dizayn Edilmelidir. | Her Bir Labne Olgunlaştırma Tankı İçin |
| 5 | Çapa Tipi Karıştırıcılı Olmalıdır. | Her Bir Labne Olgunlaştırma Tankı İçin |
| 6 | Tankın Silindirik Gövdesi ve Alt Konik Kısmı Taş Yünü İle İzole Edilmiş Olmalıdır. | Her Bir Labne Olgunlaştırma Tankı İçin |
| 7 | Contalı Tip Menhol Kullanılmalıdır. | Her Bir Labne Olgunlaştırma Tankı İçin |
| 8 | Üzerine Perfore Filitreli Tipte, Sökülebilir ve Hijyenik Havalandırma Monte Edilmiş Olmalıdır. | Her Bir Labne Olgunlaştırma Tankı İçin |
| 9 | Tank Ön Yüzeyinde Ve Kolay Okunabilir Yükseklikte Mekanik Termometre Bulunmalıdır. | Her Bir Labne Olgunlaştırma Tankı İçin |
| 10 | Tank Temizliği İçin Döner Başlıklı CIP Topu 360ᵒ olmalıdır. | Her Bir Labne Olgunlaştırma Tankı İçin |
| 11 | Karıştırma Kanatları Tam Karıştırma Sağlayacak Formda olmalıdır.(Karıştırıcılar Tank İç Cidarına Mümkün Olduğu Kadar Yakın Olmalıdır.) | Her Bir Labne Olgunlaştırma Tankı İçin |
| 12 | Tavan Tipi 17 rpm Karıştırıcı Kullanılmalıdır. | Her Bir Labne Olgunlaştırma Tankı İçin |
| 13 | Karıştırıcı Hareket Mili Paslanmaz Çelik Dolu Milden, Yapılmıştır, Dönerken Salınım Yapmayacak Şekilde Tasarlanmıştır. | Her Bir Labne Olgunlaştırma Tankı İçin |
| 14 | Kullanılan Fittings Malzemeleri DIN 11850 Normunda Olmalıdır. | Her Bir Labne Olgunlaştırma Tankı İçin |

1.2.SANTRİFÜJ POMPA

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | Min. 10.000 Lt/h Kapasiteli Santrifüj Pompa | 3 adet |
| 2 | Sıvı Gıdaların Pompalanması İçin Özel Tasarımlı Olmalıdır. | Her Bir Santrifüj Pompa İçin |
| 3 | Kolaylıkla Sökülebilir Ve Temizlenebilir Olmalıdır. | Her Bir Santrifüj Pompa İçin |
| 4 | Ürünle Temas Eden Kısımlar AISI 316 Kalite Paslanmaz Çelikten Olmalıdır. | Her Bir Santrifüj Pompa İçin |
| 5 | Elektrik Motoru Koruma Muhafazası AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelikten Olmalıdır. | Her Bir Santrifüj Pompa İçin |
| 6 | Mekanik Salmastrallı Olmalıdır. | Her Bir Santrifüj Pompa İçin |

1.3.LABNE PASTORİZATÖRÜ

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | Min 1.500 Kg/h Kapasiteli Labne Pastorizatörü | 1 adet |
| 2 | Giriş Sıcaklığı: Max 60 ᵒC Olmalıdır. | 1 Adet Labne Pastorizatörü İçin |
| 3 | Pastorizasyon Sıcaklığı: Ortalama 90 ᵒC Olmalıdır. | 1 Adet Labne Pastorizatörü İçin |
| 4 | Çıkış Sıcaklığı: Max 40 ᵒC Olmalıdır. | 1 Adet Labne Pastorizatörü İçin |
| 5 | Otomasyon PLC’ li Olmalıdır. | 1 Adet Labne Pastorizatörü İçin |
| 6 | 3 Bölmeli Şase Üzerinde Şamandıralı Balans Tankı Olmalıdır. | 1 Adet Labne Pastorizatörü İçin |
| 7 | DIN 11850 Fitting Malzemelerden Oluşmalıdır. | 1 Adet Labne Pastorizatörü İçin |
| 8 | Min 125 m3/dk kapasiteli Holder Bulunmalıdır. | 1 Adet Labne Pastorizatörü İçin |

1.4.HOMOJENİZATÖR

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | Min1500 Kg/h Kapasiteli Homojenizatör | 1 adet |
| 2 | Labne Üretimine Uygun Homojenizatör Olmalıdır. | 1 Adet Homojenizatör İçin |
| 3 | Abresive Ve 2 Kademeli Olmalıdır. | 1 Adet Homojenizatör İçin |

1.5.PASTORİZE SONRASI PROSES TANKLARI:

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | 1000 Lt Kapasiteli Pastorize Sonrası Proses Tankı | 2 adet |
| 2 | AISI 304 Paslanmaz Çelikten İmal Edilmiştir. | Her Bir Pastorize Sonrası Proses Tankı İçin |
| 3 | Ayarlanabilir Tipte Ayaklıdır. | Her Bir Pastorize Sonrası Proses Tankı İçin |
| 4 | Ayak Taşıma Plakaları Sayesinde Zeminin Zarar Görmeyeceği Şekilde Dizayn Edilmelidir. | Her Bir Pastorize Sonrası Proses Tankı İçin |
| 5 | Çapa Tipi Karıştırıcılı Olmalıdır. | Her Bir Pastorize Sonrası Proses Tankı İçin |
| 6 | Tankın Silindirik Gövdesi ve Alt Konik Kısmı Taş Yünü İle İzole Edilmiş Olmalıdır. | Her Bir Pastorize Sonrası Proses Tankı İçin |
| 7 | Contalı Tip Menhol Kullanılmalıdır. | Her Bir Pastorize Sonrası Proses Tankı İçin |
| 8 | Üzerine Perfore Filitreli Tipte, Sökülebilir ve Hijyenik Havalandırma Monte Edilmiş Olmalıdır. | Her Bir Pastorize Sonrası Proses Tankı İçin |
| 9 | Tank Ön Yüzeyinde Ve Kolay Okunabilir Yükseklikte Mekanik Termometre Bulunmalıdır. | Her Bir Pastorize Sonrası Proses Tankı İçin |
| 10 | Tank Temizliği İçin Sabit Tipte CIP Başlığı Olmalıdır. | Her Bir Pastorize Sonrası Proses Tankı İçin |
| 11 | Karıştırma Kanatları Tam Karıştırma Sağlayacak Formda olmalıdır.(Karıştırıcılar Tank İç Cidarına Mümkün Olduğu Kadar Yakın Olmalıdır.) | Her Bir Pastorize Sonrası Proses Tankı İçin |
| 12 | Tavan Tipi 17 rpm Karıştırıcı Kullanılmalıdır. | Her Bir Pastorize Sonrası Proses Tankı İçin |
| 13 | Karıştırıcı Hareket Mili Paslanmaz Çelik Dolu Milden, Yapılmıştır, Dönerken Salınım Yapmayacak Şekilde Tasarlanmıştır. | Her Bir Pastorize Sonrası Proses Tankı İçin |
| 14 | Kullanılan Fittings Malzemeleri DIN 11850 Normunda Olmalıdır. | Her Bir Pastorize Sonrası Proses Tankı İçin |

1.6.LOBE POMPA:

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | Min 2.000 Lt/h ve Min 2 Bar Kapasiteli Lobe Pompa | 3 adet |
| 2 | Sıvı Gıdaların Pompalanması İçin Özel Tasarımlı Olmalıdır. | Her Bir Lobe Pompa İçin |
| 3 | Kolaylıkla Sökülebilir Ve Temizlenebilir Olmalıdır. | Her Bir Lobe Pompa İçin |
| 4 | Ürünle Temas Eden Kısımlar AISI 316 Kalite Paslanmaz Çelikten Olmalıdır. | Her Bir Lobe Pompa İçin |
| 5 | Elektrik Motoru Koruma Muhafazası AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelikten Olmalıdır. | Her Bir Lobe Pompa İçin |
| 6 | Mekanik Salmastrallı Olmalıdır. | Her Bir Lobe Pompa İçin |

1.7.DİNLENDİRME TANKI:

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | 1000 Lt Kapasiteli Dinlendirme Tankı | 1 adet |
| 2 | AISI 304 Paslanmaz Çelikten İmal Edilmiştir. | 1 Adet Dinlendirme Tankı İçin |
| 3 | Ayarlanabilir Tipte Ayaklıdır. | 1 Adet Dinlendirme Tankı İçin |
| 4 | Ayak Taşıma Plakaları Sayesinde Zeminin Zarar Görmeyeceği Şekilde Dizayn Edilmelidir. | 1 Adet Dinlendirme Tankı İçin |
| 5 | Uskur Tip Karıştırıcılı, İzolasyonlu Olmalıdır. | 1 Adet Dinlendirme Tankı İçin |
| 6 | Tankın Silindirik Gövdesi ve Alt Konik Kısmı Taş Yünü İle İzole Edilmiş Olmalıdır. | 1 Adet Dinlendirme Tankı İçin |
| 7 | Contalı Tip Menhol Kullanılmalıdır. | 1 Adet Dinlendirme Tankı İçin |
| 8 | Üzerine Perfore Filitreli Tipte, Sökülebilir ve Hijyenik Havalandırma Monte Edilmiş Olmalıdır. | 1 Adet Dinlendirme Tankı İçin |
| 9 | Tank Ön Yüzeyinde Ve Kolay Okunabilir Yükseklikte Mekanik Termometre Bulunmalıdır. | 1 Adet Dinlendirme Tankı İçin |
| 10 | Tank Temizliği İçin Sabit Tipte CIP Başlığı Olmalıdır. | 1 Adet Dinlendirme Tankı İçin |
| 11 | Tavan Tipi 56 rpm Karıştırıcı Kullanılmalıdır. | 1 Adet Dinlendirme Tankı İçin |
| 12 | Karıştırıcı Hareket Mili Paslanmaz Çelik Dolu Milden, Yapılmıştır, Dönerken Salınım Yapmayacak Şekilde Tasarlanmıştır. | 1 Adet Dinlendirme Tankı İçin |
| 13 | Kullanılan Fittings Malzemeleri DIN 11850 Normunda Olmalıdır. | 1 Adet Dinlendirme Tankı İçin |

1.8.KAZIYICILI ISITMA EŞANJÖRÜ(ISITMA DEVRELİ):

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | 1.000-1.500 Lt/h Kapasiteli Kazıyıcılı Isıtma Eşanjörü (Isıtma Devreli). | 1 adet |
| 2 | Sıcak Su Sirkülasyon Pompası Olmalıdır. | 1 Adet Kazıyıcılı Isıtma Eşanjörü(Isıtma Devreli) İçin |
| 3 | Yumuşak Su Ekipmanları Bulunmalıdır. | 1 Adet Kazıyıcılı Isıtma Eşanjörü(Isıtma Devreli) İçin |
| 4 | Buhar Kontrol Vanaları Bulunmalıdır. | 1 Adet Kazıyıcılı Isıtma Eşanjörü(Isıtma Devreli) İçin |
| 5 | Şase Üzeri Borulaması Yapılmış Olmalıdır. | 1 Adet Kazıyıcılı Isıtma Eşanjörü(Isıtma Devreli) İçin |
| 6 | Elektrik Panosu Bulunmalıdır. | 1 Adet Kazıyıcılı Isıtma Eşanjörü(Isıtma Devreli) İçin |
| 7 | Otomasyon Merkezi Panodan Yapılabilmelidir. | 1 Adet Kazıyıcılı Isıtma Eşanjörü(Isıtma Devreli) İçin |

1.9. KAZIYICILI SOĞUTMA EŞANJÖRÜ:

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | 1.000-1.500 Lt/h Kapasiteli Kazıyıcılı Soğutma Eşanjörü (Isıtma Devreli). | 1 adet |
| 2 | Pnömatik Kontrol Vanaları Bulunmalıdır. | 1 Adet Kazıyıcılı Soğutma Eşanjörü İçin |
| 3 | Elektrik Panosu Bulunmalıdır. | 1 Adet Kazıyıcılı Soğutma Eşanjörü İçin |
| 4 | Otomasyon Merkezi Panodan Yapılabilmelidir. | 1 Adet Kazıyıcılı Soğutma Eşanjörü İçin |

1.10.BUFFER TANKI:

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | 500 Lt Kapasiteli Buffer Tankı | 1 adet |
| 2 | AISI 304 Paslanmaz Çelikten İmal Edilmiştir. | 1 Adet Buffer Tankı İçin |
| 3 | Ayarlanabilir Tipte 3 Ayaklıdır. | 1 Adet Buffer Tankı İçin |
| 4 | Ayak Taşıma Plakaları Sayesinde Zeminin Zarar Görmeyeceği Şekilde Dizayn Edilmelidir. | 1 Adet Buffer Tankı İçin |
| 5 | Ayak Esnemelerine Karşı Tank Gövdesi Güçlendirilmiştir. | 1 Adet Buffer Tankı İçin |
| 6 | Çapa Tipi Karıştırıcılı Olmalıdır. | 1 Adet Buffer Tankı İçin |

1.11.CIP POMPASI:

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | Min 20.000 Lt/h Kapasiteli CIP Pompası | 1 adet |
| 2 | Sıvı Gıdaların Pompalanması İçin Özel Tasarımlı Olmalıdır. | 1 Adet CIP Pompa İçin |
| 3 | Kolaylıkla Sökülebilir Ve Temizlenebilir Olmalıdır. | 1 Adet CIP Pompa İçin |
| 4 | Ürünle Temas Eden Kısımlar AISI 316 Kalite Paslanmaz Çelikten Olmalıdır. | 1 Adet CIP Pompa İçin |
| 5 | Elektrik Motoru Koruma Muhafazası AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelikten Olmalıdır. | 1 Adet CIP Pompa İçin |
| 6 | Mekanik Salmastrallı Olmalıdır. | 1 Adet CIP Pompa İçin |

1.12.CIP DÖNÜŞ POMPASI:

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | Min 20.000 Lt/h Kapasiteli CIP Pompası | 1 adet |
| 2 | Sıvı Gıdaların Pompalanması İçin Özel Tasarımlı Olmalıdır. | 1 Adet CIP Dönüş Pompası İçin |
| 3 | Kolaylıkla Sökülebilir Ve Temizlenebilir Olmalıdır. | 1 Adet CIP Dönüş Pompası İçin |
| 4 | Ürünle Temas Eden Kısımlar AISI 316 Kalite Paslanmaz Çelikten Olmalıdır. | 1 Adet CIP Dönüş Pompası İçin |
| 5 | Elektrik Motoru Koruma Muhafazası AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelikten Olmalıdır. | 1 Adet CIP Dönüş Pompası İçin |
| 6 | Mekanik Salmastrallı Olmalıdır. | 1 Adet CIP Dönüş Pompası İçin |

1.13.ANA PANO:

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | Labne Hattının Çalıştırılması İçin Gerekli Tüm Elektrik Kontrol Malzemelerini, İnvertör, Sigorta, Röle, Valf V.S. Kapamalıdır. | 1 Set Pano |
| 2 | Endüstriye Uygun PC Kullanılmalıdır. | 1 Set Pano |

1.14.LABNE DOLUM MAKİNESİ:

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | Labne Peynir Doldurmaya uygun, 3400-3800 Adet/Saat Kapasiteli, Rotary Sistem 3’lü Dolum Makinesi (Kapasite Ürün Tipi ve Gramajına Göre Değişiklik Gösterebilir.) | 1 Adet |
| 2 | Makinenin bütünü (304) paslanmaz çelikten imal edilecektir. | 1 Adet Labne Dolum Makinesi İçin |
| 3 | Makine 100gr ile 300 gr arası dolum yapabilme özelliğine sahip olmalıdır. | 1 Adet Labne Dolum Makinesi İçin |
| 4 | Makine 6-8 bar-dakikada ortalama 1200 lt. hava tüketimi yapar. | 1 Adet Labne Dolum Makinesi İçin |
| 5 | Makine gıda tüzüğüne uygun malzemelerden imal edilecektir. | 1 Adet Labne Dolum Makinesi İçin |
| 6 | Makinede 1,5 m Konveyör bandı olacaktır. | 1 Adet Labne Dolum Makinesi İçin |
| 7 | Makinede 1 adet min 0,18 kw, 1 adet min 0,55 kw motor olacaktır. | 1 Adet Labne Dolum Makinesi İçin |
| 8 | Makine gıda koruma çerçeveli olacaktır.(Plexiglas Kaplı.) | 1 Adet Labne Dolum Makinesi İçin |
| 9 | Makine boyları farklı ölçülerde ağız çapları aynı olan kâselere dolum yapabilir olmalıdır. | 1 Adet Labne Dolum Makinesi İçin |
| 10 | Makinede CIP sistemi olmalıdır. | 1 Adet Labne Dolum Makinesi İçin |
| 11 | CIP çıkışları konektörle toplanabilmelidir. | 1 Adet Labne Dolum Makinesi İçin |
| 12 | Balans Tankına cam yünü ile izolasyon yapılmalıdır. | 1 Adet Labne Dolum Makinesi İçin |
| 13 | Makine üniteleri ile birlikte sorunsuz çalışmalıdır. | 1 Adet Labne Dolum Makinesi İçin |
| 14 | Makine fotosel kontrollü olmalıdır. Kase ve üst alüminyum folyo olmadığı zaman herhangi bir işlem yapmamalıdır. | 1 Adet Labne Dolum Makinesi İçin |
| 15 | Makinede kullanılan valfler suya dayanıklı olmalıdır. | 1 Adet Labne Dolum Makinesi İçin |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

4. Garanti Koşulları

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili tebliğlerde öngörülen asgari garanti süresi, bakım-onarım ve satış sonrası servis hizmetlerine ilişkin hükümler geçerli olmak üzere; 2 yıl boyunca, (aşınan parçalar, elektrik motorları ve soğutma kompresörleri hariç) bütün parçalar imalat ve montaj hatalarına karşı garantili olmalıdır.

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Garanti süresi içinde normal bakım ve destek hizmetleri, parçalı bakım ve onarım hizmetleri (işçilik dahil) istekli tarafından ücretsiz yapılacaktır.

Garanti süresi içinde 2 sefer bakım ve kontrol istekli tarafından yapılacak ve bakım ve onarım formlarıyla belgelendirilecektir.

İstekli Firma, garanti süresi içinde mallarla ilgili ortaya çıkan arızaya, telefonla arıza bildiriminden sonra en kısa süre içinde müdahale edecektir.

İstekli Firma, garanti süresinde yapılacak her türlü bakım, onarım, yenileme çalışmalarına idarenin teknik elemanlarının katılmasına itiraz etmeyecek ve gerekli bilgilendirmeyi sözlü ve yazılı olarak yapacaktır.

4. Gerekli Yedek Parçalar

Bakım ve onarım hizmeti için kullanılacak yedek parçalar orijinal ve yeni olacaktır.

Garanti süresi sonunda en az 10 yıllık çalışma süresi içinde ihtiyaç duyulan önemli yedek parçaların ücreti mukabilinde temin edilmesi, istekli firma tarafından garanti edilmiştir.

5. Kullanım Kılavuzu

Malzemenin sağlıklı ve güvenli şartlarının neler olduğunu gösteren, malzemenin/malın fotoğraflarının konulduğu ve her bir parçasının özelliklerinin açıklandığı, kullanılan kimyasal malzemelerin açıklamasının yapıldığı bir kullanım kılavuzu mevcut olmalıdır.

6. Diğer Hususlar

İstekli firma, Sözleşme tarihinden 49 gün içerisinde 20 makineden oluşan(Labne Olgunlaştırma Tankı:2 adet, Santrifüj Pompa:3 adet, Labne Pastörizatörü:1 adet, Homojenizatör:1 adet, Pastörize Sonrası Proses Tankları:2 adet, Lobe Pompa:3 adet, Dinlendirme Tankı:1 adet, Kazıyıcılı Isıtma Eşenjörü(Isıtma Devreli):1 adet, Kazıyıcılı Soğutma Eşanjörü:1 adet, Buffer Tankı:1 adet, CIP Pompası:1 adet, CIP Dönüş Pompası:1 adet, Ana Pano:1 adet, Labne Dolum Makinesi:1 adet), Sözleşme Makamına teslim etmelidir.