###### Söz.Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	: GERİ DÖNÜŞÜM SEKTÖRÜ; ZAHİR MAKİNA İLE BÜYÜYOR projesi için mal alımı

Yayın referansı	: TR62/14/BREY/0164/LOT1 CNC Dik İşlem Tezgahı ve CNC Torna Tezgahı

1. Genel Tanım

Çukurova Kalkınma Ajansı Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı Kapsamında hibe almaya hak kazanan projemiz için aşağıda teknik özellikleri belirtilen 1 adetCNC Dik İşleme Makinası, 1 adet CNC Torna makinası temin edilecektir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| Lot 1 | 3.3.1 CNC DİK İŞLEM TEZGAHI Kapasite Alt Değer; Üst Değer; Birim. Tabla ölçüsü; 1350 x 650; 1450 x 650; mm. Max. Tabla yükü; 880; 1000; kg. T kanal adeti / genişliği / ara ölçüsü; 4 / 18 / 160; 5 / 18 / 125; mm. Fener mili tabla arası mesafe; 100 - 700; 120 - 720; mm. Eksenler Alt Değer; Üst Değer; Birim. X Eksen Hareketi; 1250; 1300; mm. Y Eksen Hareketi; 650; 650; mm. Z Eksen Hareketi; 600; 600; mm. X Ekseni Hızlı İlerleme; 15; 18; m/dak. Y Ekseni Hızlı İlerleme; 15; 18; m/dak. Z Ekseni Hızlı İlerleme; 15; 15; m/dak. Kesme ilerlemesi; 8; 10; m/dak. İş mili Alt Değer; Üst Değer; Birim. İş Mili Devri; 8000; 10000; dev/dak. İş mili koniği; BT 40; BT 40. | 1 adet |
|  | Magazin Alt Değer; Üst Değer; Birim. Takım Sayısı; 20; 24; adet. Max. Takım çapı ( std / bir atlamalı ); 60 / 120; 76 / 150; mm. Max. Takım boyu; 250; 300; mm. Max. Takım ağırlığı; 5; 7; kg. Motorlar Alt Değer; Üst Değer; Birim. İş mili motoru; 7.5 / 11; 11 / 15; kw. X eksen motoru; 2.5; 3.5; kw. Y eksen motoru; 2.5; 3.5; kw. Z eksen motoru; 2.5; 3.5; kw. Genel Alt Değer; Üst Değer; Birim. Hava ihtiyacı; 6; 8; bar. Elektrik lhtiyacı; 17.5; 20; kva. Tezgah rijit, sağlam ve titreşimsiz bir yapıya sahip olmalıdır. Kızaklar sürtünme tip 4 yollu olacaktır ve orta frekans sertliğe sahip ve ısıl işlem uygulanmış olmalıdır. X ve Z eksenlerinde bilyalı vidalı miller kullanılmalıdır. Bunlar dış etkilere karşı tam olarak korunmalı olmalıdır. Eksenlerde gidilen mesafeler bir encoder tarafından kontrol edilmelidir. Eksenler, kademesiz devir olanağı sağlayan ve bakım gerektirmeyen AC servomotor ile tahrikli olmalıdır. Tezgahla birlikte kullanılan programlama sistemleri ile özel işlemleri açıklayan kitap ve dokümanlar verilmelidir. 250 lik ayna bağlanabilecek karşı puntalı ve karşı yataklı cnc divizör tezgaha monte edilmiş olmalı ve makine 4 eksen simultane hareket edebilmelidir. Cnc divizör ( 4. Eksen ) tahrik sistemi ( sonsuz dişli mekanizması ) komple karbür veya bilya taneli veya sertleştirilmiş burçlu olmalıdır. Tezgaha uygun voltaj dalgalanmalarına karşı aşırı faz korumalı regülatör olmalıdır. BT 40/ 16 - BT 40/ 20 - BT 40/ 25 - BT 40/ 32 - BT 40/ 40 veldon tutuculardan 1 er adet olmalıdır. BT 40/ 472 pens başlığı 5 adet olmalıdır. 472 pens takımı 1 adet olmalıdır. 200 lük hızlı bağlamalı tezgah mengenesi 2 adet olmalıdır. 40 – 63 – 80 – 100 – 120 lik tarama başlıklarından 1 er adet olmalıdır. | 1 adet |
|  | 20 – 24 – 26 – 28 – 30 – 32-36-38 lik Udrill ‘lerden 1 er adet olacaktır. Yukardaki tüm takımlara ait 10 ar adet uç olacaktır. Takım sıfırlama probu olmalıdır. Otomatik İş parçası sıfırlama probu olmalıdır. Operatör ikaz lambası, iç aydınlatma lambası, talaş konveyörü ve kovası olmalıdır. KONTROL ÜNİTESİ ÖZELLİKLERİ Tezgah Kontrol Ünitesi olmalıdır. Kalıpçı fonksiyonları açık olmalıdır. Çalışma gerilimi 220/380 volt, 50 Hz olacaktır. Sistemde oluşabilecek arızalar hata mesajları ile operatöre anında bildirilecektir. Değer girme hassasiyeti 0.001 mm olacaktır. Tekrarlama hassasiyeti 0.005 mm olmalıdır. Bir bilgisayar yardımı ile programların transferi sağlanacaktır. RS 232 ara kablosu ve bağlantısı için uygun girişleri olacaktır. Compaqflashcard girişi olmalıdır. Takım boy ve çapında kaydırma (offset) yapılabilecektir. İnch ve metrik programlama yapılabilmelidir. Kontrol ünitesinin ekranı kolay okunabilmeli, en az 8”ebadında ve renkli grafik ekran özelliğinde olmalıdır. En az 2D veya 3D SİMÜLASYON yapabilme özelliği olmalıdır. Kontrol ünitesi CAD/CAM programları ile uygulama yapmaya uygun olmalıdır. Merkezi yağlamanın yağ miktarı düştüğünde operatörü uyarı sistemi olmalıdır. Yazılan bir programı işletmeden önce, olabilecek mantıksal yazılım hatalarını kontrol edebilecek bir özelliği olmalıdır. Program istendiğinde satır satır, istendiğinde seri olarak çalıştırma seçeneği olmalıdır. Doğrusal (G00-G01) interpolasyon yapabilmelidir. Dairesel (G02- G03) interpolasyon yapabilmelidir. Kaba dış çap tornalama döngüsü, finish tornalama döngüsü, delik delme, delik büyütme, gagalamalı delik delme klavuz ve rayba çekme, vida açma (iç ve dış vida),konik yüzeylere vida açma, kanal açma, pah ve radyus açma döngüleri olmalıdır. Alt programlama, makro programlama, block skip (Jump) yardımı ile satır atlatma özelliği olmalıdır. STANDART, KALİTE ve GARANTİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR Teklif edilen mala ait, Ulusal standartlara (TSE/TSEK belgesi) veya dengi uluslararası standartlara (ISO, CE,DIN, TÜV, IAC vb. herhangi birini) uygunluğunu gösteren belge verilmelidir. Yabancı ülkelerden alınan belgeler, Uluslar arası Akreditasyon Forumu(IAF) karşılıklı tanıma anlaşmalarında yer alan akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş bir belgelendirme kuruluşu tarafından verilen belge ve TURKAK tarafından düzenlenen “Akredite Belgelendirme İnceleme Formu” ile teyit edilmelidir. Tezgah elektronik 2 yıl ve mekanik olarak en az 1yıl garantili olmalıdır. EMNİYET VE GÜVENLİK Kapı açıkken tezgah çalışmamalıdır. Aşırı yükleme ve kesici takım bindirmelerine karşı korumalı olmaldır. Voltaj değişmelerine karşı gerekli önlemler tezgâhta alınmış olmaldır. Kızaklarda teleskobik muhafaza sacları, birleşim yerlerinde sıyırıcılar ve siliciler bulunmalıdır. |  |
| Lot 1 | 3.3.2 CNC TORNA TEZGÂHI Kapasite Alt Değer; Üst Değer; Birim. Çevirme Çapı; 750; 780; mm. Tornalama Çapı; 480; 500; mm. Tornalama Boyu; 2000; 2200; mm. Eksenler Alt Değer; Üst Değer; Birim. X Eksen Hareketi; 250 + 30; 275 + 30; mm. Z Eksen Hareketi; 2200; 2350; mm. X Eksen vidalı mil çapı ve hatvesi; Ø38 x 8; Ø40 x 10; mm. Z Eksen vidalı mil çapı ve hatvesi; Ø48 x 8; Ø50 x 10; mm. X Ekseni Hızlı İlerleme; 20; 24; m/dak. Z Ekseni Hızlı İlerleme; 12; 15; m/dak. İş Mili Alt Değer; Üst Değer; Birim. İş Mili Devri; 1500; 2500; dev/dak. Ayna çapı; 15; 15; inch. İş mili koniği; A2 - 8; A2 - 11. Çubuk işleme kapasitesi; 91; 104; mm. İş Mili Motor Gücü; 15/18.5; 18.5/22; kW. Taret Alt Değer; Üst Değer; Birim. Takım Sayısı; 10; 12; adet. Dış Takım Ölçüsü; 25 x 25; 32 x 32; mm. Delik kateri ölçüsü; Ø40; Ø50; mm. Karşılık Puntası Alt Değer; Üst Değer; Birim. Mors Koniği; MK5; MK6; Mors koniği. Karşı Punta Hareketi; 80; 100; mm. Pinol Çapı; 100; 110; mm. |  |
|  | Tezgah gövdesi monoblok döküm ve eğik banko olmalıdır. Tezgah rijit, sağlam ve titreşimsiz bir yapıya sahip olmalıdır. Kızaklar sürtünme tip olmalıdır ve orta frekans sertliğe sahip ve ısıl işlem uygulanmış olmalıdır. X ve Z eksenlerinde bilyalı vidalı miller kullanılmalıdır. Bunlar dış etkilere karşı tam olarak korunmuş olmalıdır. Eksenlerde gidilen mesafeler bir encoder tarafından kontrol edilmelidir. Eksenler, kademesiz devir olanağı sağlayan ve bakım gerektirmeyen AC servomotor ile tahrikli olmalıdır. 30 – 320 mm aralığında çalışabilen otomatik açılıp kapanan sabit hidrolik ara yatak üzerinde olmalıdır. Tezgaha uygun voltaj dalgalanmalarına karşı aşırı faz korumalı regülatör olmalıdır. 32 x 32 DNMG uç bağlayacak sağ yan kater 2 adet olmalıdır. 32 x 32 DNMG uç bağlayacak sol yan kater 2 adet olmalıdır. 32 x 32 WNMG uç bağlayacak sağ yan kater 2 adet olmalıdır. 32 x 32 WNMG uç bağlayacak sol yan kater 2 adet olmalıdır. 50 lik DNMG uç bağlayacak sağ yan delik içi kateri 2 adet olmalıdır. 50 lik DNMG uç bağlayacak sol yan delik içi kateri 2 adet olmalıdır. 32 x 32 KNUX uç bağlayacak sağ yan kater 2 adet olmalıdır. 32 x 32 KNUX uç bağlayacak sol yan kater 2 adet olmalıdır. 20 – 25 – 32 – 40 – 50 lik delik içi katerlerden 2 şer adet olacaktır. 8-10-12-16-20-25-32-40-50 soketlerden 2 şer adet olacaktır. Yukardaki tum katerlere ait 10 ar adet uç olacaktır. Tezgahla birlikte kullanılan programlama sistemleri ile özel işlemleri açıklayan kitap ve dokümanlar verilmelidir. Operatör ikaz lambası, iç aydınlatma lambası, talaş konveyörü ve kovası olmalıdır. KONTROL ÜNİTESİ ÖZELLİKLERİ Tezgah Kontrol Ünitesi olmalıdır. Çalışma gerilimi 220/380 volt, 50 Hz olmalıdır. Sistemde oluşabilecek arızalar hata mesajları ile operatöre anında bildirilecektir. Değer girme hassasiyeti 0.001 mm olmalıdır. Tekrarlama hassasiyeti 0.005 mm olmalıdır. Bir bilgisayar yardımı ile programların transferi sağlanmalıdır. RS 232 ara kablosu ve bağlantısı için uygun girişleri olmalıdır. Compaqflashcard girişi olmalıdır Takım boy ve çapında kaydırma (offset) yapılabilmelidir. İnch ve metrik programlama yapılabilmelidir. Kontrol ünitesinin ekranı kolay okunabilmeli, en az 8”ebadında ve renkli grafik ekran özelliğinde olmalıdır. En az 2D veya 3D SİMÜLASYON yapabilme özelliği olmalıdır. Kontrol ünitesi CAD/CAM programları ile uygulama yapmaya uygun olmalıdır. |  |
|  | Merkezi yağlamanın yağ miktarı düştüğünde operatörü uyaracaktır Yazılan bir programı işletmeden önce, olabilecek mantıksal yazılım hatalarını kontrol edebilecek bir özelliği olmalıdır. Program istendiğinde satır satır, istendiğinde seri olarak çalıştırma seçeneği olmalıdır. Doğrusal (G00-G01) interpolasyon yapabilmelidir. Dairesel (G02- G03) interpolasyon yapabilmelidir. Kaba dış çap tornalama döngüsü, finish tornalama döngüsü, delik delme, delik büyütme, gagalamalı delik delme klavuz ve rayba çekme, vida açma (iç ve dış vida),konik yüzeylere vida açma, kanal açma, pah ve radyus açma döngüleri olmalıdır. Alt programlama, makro programlama, blockskip (Jump) yardımıylı satır atlatma özelliği olmalıdır. STANDART, KALİTE ve GARANTİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR Teklif edilen mala ait, Ulusal standartlara (TSE/TSEK belgesi) veya dengi uluslararası standartlara (ISO, CE,DIN, TÜV, IAC vb. herhangi birini) uygunluğunu gösteren belge verilecektir. Yabancı ülkelerden alınan belgeler, Uluslar arası Akreditasyon Forumu(IAF) karşılıklı tanıma anlaşmalarında yer alan akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş bir belgelendirme kuruluşu tarafından verilen belge ve TURKAK tarafından düzenlenen “Akredite Belgelendirme İnceleme Formu” ile teyit edilmelidir. Tezgah elektronik 2 yıl ve mekanik olarak en az 1yıl garantili olmalıdır. EMNİYET VE GÜVENLİK Kapı açıkken tezgah çalışır konumda olmamalıdır. Aşırı yükleme ve kesici takım bindirmelerine karşı korumalı olmalıdır. Voltaj değişmelerine karşı gerekli önlemler tezgâhta alınmış olmalıdır. Kızaklarda teleskobik muhafaza sacları, birleşim yerlerinde sıyırıcılar ve siliciler bulunmalıdır. Tezgahın sürgülü kapağı üzerindeki pencere kısmı saydam, dayanıklı ve darbelere karşı korumalı olmalıdır. İş mili dış etkilerden etkilenmeyecek şekilde yataklanmış olmalıdır. |  |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

4. Garanti Koşulları

2 yıl garanti verilecektir.

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Montajdan yüklenici firma sorumludur.

4. Gerekli Yedek Parçalar

En az 5 yıl yedek parça temin edilecektir.

5. Kullanım Kılavuzu

6. Diğer Hususlar

Arıza durumunda bildirildikten en geç 48 saat içerisinde teknik servis tarafından müdahale edilecektir.

7.Satıcı firmanın yetkili servisi bulunmalıdır.

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Hizmet Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	: GERİ DÖNÜŞÜM SEKTÖRÜ; ZAHİR MAKİNA İLE BÜYÜYOR projesi için mal alımı

Yayın referansı	: TR62/14/BREY/0164/LOT2

1. Genel Tanım

Çukurova Kalkınma Ajansı Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı Kapsamında hibe almaya hak kazanan projemiz için aşağıda teknik özellikleri belirtilen 1 Adet CAD PROGRAMI, 1 adet CAM PROGRAMI ( X - Y – Z – A eksenli işleme merkezi için ), 1 Adet CAM PROGRAMI ( X - Z – C – Y  eksenli Cnc  torna tezgahı için  ) hizmet alım işi gerçekleştirilmesi

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| Lot 2 | 6.1 CAD PROGRAMI 3 Boyutlu katı model tasarım ve Yüzey Modelleme özelliği olmalıdır. 2 boyutlu çizimleri 3 boyutlu katı modellere çevirebilme özelliği olmalıdır. Esnek modelleme ve deformasyon komutları olmalıdır. Kolay Kalıp tasarımı ve Otomatik kalıp ayrımı Oluşturma özelliği olmalıdır. Saç metal tasarım, otomatik açılım hesaplama özelliği olmalıdır. Profiller ile tasarım, otomatik kesim listesi oluşturma özelliği olmalıdır. Konfigürasyon özelliği ile tek bir modelden parça ailesi türetebilme özelliği olmalıdır. Parçaları bir araya getirerek montaj oluşturabilme ve montaj sırasında yeni parça tasarlama özelliği olmalıdır. teknolojisi sayesinde yüksek kapasiteli montajlarda maksimum Performans Montaj simülasyonu - Dişli ve kam mekanizmaları simulasyonu – güçlü çarpışma testi Katı modelden hızlı bir şekilde imalat için gerekli olan teknik resim paftalarını oluşturma özelliği olmalıdır. Otomatik malzeme listesi oluşturma, otomatik pozisyonlandırma özelliği olmalıdır. Gelişmiş teknolojisi sayesinde daha hızlı tasarım yapabilme imkanı olmalıdır. Parametrik çalışma (Parça-Montaj-Teknik resim ilişkisi) olmalıdır. Tasarımların modellenmesinin kolaylaştırılması olmalıdır. Yapısal statik analiz (mukavemet analizi) özelliği olmalıdır. Dwg, Dxf Uzantılı dosyaları açma, düzenleme ve kaydetme özelliği olmalıdır. Data transfer desteği (parasolid, stl, ıges, acıs, step, dwg, dxf…) özelliği olmalıdır. Büyük montajları hızlı inceleme imkanı olmalıdır. %100 Windows 7 Uyumu olmalıdır. Konfigürasyon yayımcısı olmalıdır. TÜRKÇE kullanım imkanı olmalıdır. Cam programı ile tam entegre çalışan foto gerçekçi kaplama yazılımı olmalıdır. Hazır parça kütüphanesi olmalıdır. Diğer programlardan gelen datanın değerlendirilme özelliği olmalıdır. tasarımları imalat öncesi kontrolü olmalıdır. 3 Boyutlu Tasarımlarınızı Enteraktif Ortamda yayınlama özelliği olmalıdır.. Daha İyi Verim Sağlama özelliği olmalıdır. Costing tasarımların maliyetlerini otomatik hesaplama özelliği olmalıdır. Task Schedule ile zamanlamalı görevler oluşturarak otomatik işlevsellik özellikleri olmalıdır. Datalar üzerinde revizyon kontrolü yapabilme özelliği olmalıdır. | 1 adet |
| Lot 2 | 6.2 CAM PROGRAMI ( X - Y – Z – A eksenli işleme merkezi için ) 4. eksen ( X - Y – Z – A ) çalışabilecek işleme takım yolu çıkarabilmelidir. Ters açı işleme özelliği olmalı. Aynı anda çoklu cam programlarının hesabını yapabilme özelliği olmalı(en az 10 adet) ve hesap sırasında çizim yapmaya izin verebilmeli. CAD programı ile ile tek arayüz altında çalışabilmelidir. Farklı ara yüzlere gitme/geçme gerek olmamalıdır. Tasarım ve imalat CAD programı ara yüzünde çalışabilmelidir. CAM programı oluşturduktan sonra tasarımda revizyon yapıldığında takım yollarını yeniden oluşturmaya gerek duyulmamalıdır. Değişikliği otomatik olarak kendisi yapabilmelidir. CNC tezgahlarına HIZLI programlama imkanı sağlayabilmelidir. Çevirme/Aktarma gereksinimleri olmamalıdır. Ekrandaki CAD modeli işleyebilmelidir. Bilgi (Data) hem de zaman kaybına neden olmamalıdır. Dosya, kaydetme formatı belirtilmelidir. Dosya açılınca CAM bilgileri de dosyanın içerisinde olmalıdır. Özellik tabanlı işleme stratejilerine sahip olmalıdır. Takım yollarını, tasarım unsurlarını tespit ederek otomatik olarak oluşturabilmelidir. Dinamik frezeleme işleme stratejilerine sahip olmalıdır. Dengeli ve tutarlı kesme koşullarına sahip aktif bir takım yolu oluşturabilmelidir. Takım kesme boyunun tümünün parçaya girmesine imkan vererek takımın ömrünü uzatabilmelidir. Kullanıcıya ayrıca Dinamik Alan boşaltma takım yolları seçenekleri sunabilmelidir. Adaptive Clearing işleme stratejilerine sahip olmalıdır. Kaba talaş boşaltmasını formlu kütüğe göre yapabilmelidir. Gereksiz hareketleri engelleyebilmelidir. İşleme zamanlarında büyük oranda tasarruf sağlayabilmelidir. Düzlükleri otomatik işleme stratejilerine sahip olmalıdır. Program içerisinde post almadan Takım yolu silebilme özelliği olmalı | 1adet |
| Lot 2 | 6.3 CAM PROGRAMI ( X - Z – C – Y eksenli cnc torna tezgahı için ) 4. eksen ( X - Z – C – Y ) çalışabilecek işleme takım yolu çıkarabilmelidir Aynı anda çoklu cam programlarının hesabını yapabilme özelliği olmalı(en az 10 adet) ve hesap sırasında çizim yapmaya izin verebilmeli. CAD programı ile ile tek arayüz altında çalışabilmelidir. Farklı ara yüzlere gitme/geçme gerek olmamalıdır. Tasarım ve imalat CAD programı ara yüzünde çalışabilmelidir. CAM programı oluşturduktan sonra tasarımda revizyon yapıldığında takım yollarını yeniden oluşturmaya gerek duyulmamalıdır. Değişikliği otomatik olarak kendisi yapabilmelidir. CNC tezgahlarına HIZLI programlama imkanı sağlayabilmelidir. Çevirme/Aktarma gereksinimleri olmamalıdır. Ekrandaki CAD modeli işleyebilmelidir. Bilgi (Data) hem de zaman kaybına neden olmamalıdır. Dosya, kaydetme formatı belirtilmelidir. Dosya açılınca CAM bilgileri de dosyanın içerisinde olmalıdır. Özellik tabanlı işleme stratejilerine sahip olmalıdır. Takım yollarını, tasarım unsurlarını tespit ederek otomatik olarak oluşturabilmelidir. Dengeli ve tutarlı kesme koşullarına sahip aktif bir takım yolu oluşturabilmelidir. Takım kesme boyunun tümünün parçaya girmesine imkan vererek takımın ömrünü uzatabilmelidir. Kullanıcıya ayrıca Dinamik Alan boşaltma takım yolları seçenekleri sunabilmelidir. Kaba talaş boşaltmasını optimize ederek yapabilmelidir. Gereksiz hareketleri engelleyebilmelidir. İşleme zamanlarında büyük oranda tasarruf sağlayabilmelidir. Program içerisinde post almadan Takım yolu silebilme özelliği olmalı | 1adet |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

4. Garanti Koşulları

2 yıl garanti verilecektir.

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Montajdan yüklenici firma sorumludur.

4. Gerekli Yedek Parçalar

En az 5 yıl yedek parça temin edilecektir.

5. Kullanım Kılavuzu

6. Diğer Hususlar

Arıza durumunda bildirildikten en geç 48 saat içerisinde teknik servis tarafından müdahale edilecektir.

7.Satıcı firmanın yetkili servisi bulunmalıdır.