TEKNİK ŞARTNAME

Proje Adı: Bölgede İlk Defa Üretilecek Kayar Kalıp Projesi

- Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| No | Alınacak Malın Adı | Teknik Özellikleri | Birim | Miktar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HİDROLİK ABKANT PRES | - Bükme boyu max. 4100 mm olmalıdır. - Bükme tonajı max. 320 ton olmalıdır. - Strok max. 385 mm olmalıdır. - Boğaz derinliği max. 510 mm olmalıdır. - Tabla Yüksekliği 1000 mm olmalıdır. - Çeneler arası açıklık max. 600 mm olmalıdır. - Kolonlar arası mesafe max. 3600 mm olmalıdır. - Tabla genişliği max. 240 mm olmalıdır. - 4 eksenli olmalıdır. ( Y1,Y2,X ve R) - Motorlu bombeleme olmalıdır. - Y ekseni ilerleme hızı min. 90 mm/sn, Y ekseni büküm hızı min. 7 mm/sn, Y eksen dönüş hızı min. 95 mm/sn olmalıdır. - X eksen çalışma hızı min. 350 mm/sn, R eksen çalışma hızı min. 40 mm/sn olmalıdır. - X eksen mesafesi; 500 mm, S 700 mm, Op 1000 mm olmalıdır. - R eksen çalışma mesafesi 200 mm olmalıdır. - Arka ışık bariyeri olmalıdır. - X, R eksen ağır tip servo motorlu arka dayama olmalıdır. - X Eksen Stroku 1000 mm, R Eksen Stroku 200 mm olmalıdır. - 3 adet ön destek kolu ve 3 adet arka dayama dili olmalıdır. - Acil stoplu ayak pedalı olmalıdır. - Avrupa tipi hızlı sıkmalı üst kalıp tutucu olmalıdır. - Üst kalıp h:67 mm olmalıdır. - Alt kalıp 4V H=60x60 kanal olmalıdır. - Motor gücü min. 30 kw olmalıdır. - Yağ kapasitesi min. 350 lt olmalıdır. - Hidrolik sistem olmalıdır. - Elektrik Sistemi; 380V / 50HZ / 3FAZ olmalıdır. - Uzunluk x Genişlik x Yükseklik 5000 x 2250 x 3250 mm olmalıdır. - Ağırlığı min. 20.500 kg olmalıdır. Kontrol Ünitesi Özellikleri - Ekranı 12'' olmalıdır. Renkli grafik TFT ekran olmalıdır. LED arka ışık kontrolu ile 600x800 piksel olmalıdır. - Çalışma Belleği: Rflink üzerinden güncellenebilen min. 2 GB max. 4 GB Micro SD kart olmalıdır. - Sistem Belleği: Bellek Bağlantısı için USB giriş ve PLC bağlantısı için emniyet portu RS232 olmalıdır. Radyo Frekans Bağlantısı olmalıdır. - X-R ekseni ayarlanabilir 2 kademeli hıza sahip olmalıdır. - X-R ekseni AC/DC Sürücü motorları olmalı ve AC asenkron motorlar için frekans dönüştürücü olmalıdır. - Güç Kaynakları: Sayısal Kontrol; stabil + 24VDC -15% / + 20% 30W olmalıdır. Digital Giriş/ Çıkış; stabil + 24VDC -15% / + 20% olmalıdır. - Enkoder Girişler; 5 VDC veya 12 VDC veya 24 VDC - 3 (+1) 5 VDC veya 12 VDC veya 24 VDC olmalıdır. - Enkoder Güçler; 5 VDC üzerinden sağlanarak her bir kodlayıcı için 250 mA olmalıdır. - Dijital Girişler; 16-8 Optokuplorlü olmalıdır. - Analog Girişler; 4 0-10 VDC. - 2 0-10 VDC. Olmalıdır. - Dijital Çıkışlar; 21 optakupleli ,kısa devre korumalı 12x24 VDC 0,5A, 8X24 VDC Emax:3.0A, 1 X24 VDC max:0,5 A - 13 optakupleli ,kısa devre korumalı ve 12x24 VDC 0,5A, 1 X24 VDC max:0,5 A - Analog Çıkışlar; 6 ±10 VDC, Y1-Y2-X-R, basınç ve bombeleme , Impedance < 100 Ω, Kısa devre korumalı, yük >2k Ω ( max:15mA) olmalıdır. - Çalışma Koşulları; Min: 5 Santigrat, Max: 45 Santigrat olmalıdır. - Diller; Türkçe, İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Portekizce olmalıdır. | Adet | 1 |
| 2 | HİDROLİK AÇI AYARLI GİYOTİN MAKAS | - Kontrol Ünitesi: Dokunmatik Renkli Ekran CNC olmalıdır. - Bıçak Boşluk Ayarı: CNC Kontrol Ünitesinden Ayarlanabilen Motorlu olmalıdır. - Kesme Açısı Ayarları CNC Kontrol Ünitesinden Ayarlanabilmelidir. - Arka Işık Bariyeri olmalıdır. - Arka Dayama Otomatik katlanabilir AC Motorlu olmalıdır. - Arka Dayama Mesafesi max. 1000 mm olmalıdır. - En az 1 adet 1000 mm T Kanallı Cetvelli Gönye olmalıdır. - En az 3 adet 1000 mm Gönye olmalıdır. - Hidrolik sistem olmalıdır. - Elektrik Sistemi; 380V / 50 HZ/ 3 FAZ olmalıdır. - Kesme Uzunluğu min. 4080 mm olmalıdır. - Kesme Kapasitesi; CS ( 450 N/MM2) 13 mm, SS ( 700N/MM2) 10 mm olmalıdır. - Kesme sayısı min. 7 I/dk, max. 16 I/dk olmalıdır. - Kesme Acısı min. 0,3 derece, max. 2,3 derece olmalıdır. - En az 19 adet Baskı silindiri olmalıdır. - Baskı Silindirlerinin Gücü min. 10 ton, max. 45 ton olmalıdır. - Arka Dayama Hızı 100 mm/sn olmalıdır. - Motor Gücü 30 kw olmalıdır. - 150 mm boğaz derinliği olmalıdır. - 25 lt yağ kapasitesi olmalıdır. - 4 adet ön kolu olmalıdır. - Tabla Ölçüleri; Genişlik x Yükseklik x Uzunluğu max. 580 mm x 880 x 4400 olmalıdır. - Uzunluk x Genişlik x Yükseklik ; 4980 x 2200 x 2380 mm olmalıdır. - Toplam Genişlik; 3360 mm olmalıdır. - Ağırlığı min. 16.400 kg olmalıdır. Kontrol Ünitesi Özellikleri: - Dokunmatik ekranlı TFT ekran olmalıdır. - Manuel İşlevli olmalıdır. - Tek setli Çalışma özelliği olmalıdır. - Program belleği olmalıdır. - 2A'ya kadar digital çıkış olmaldır. - Analog çıkış olmalıdır. - Otomatik kesim olmalıdır. - Motorlu Arka dayama olmalıdır. - Arka dayama geri çekme özelliği olmalıdır. - Malzeme adet sayacı olmalıdır. - Kesme boyu uzunluk ayarı olmalıdır. Malzemeye bağlı boşluk açı, basınç hesabı olmalıdır. | Adet | 1 |

- Alet, Aksesuar ve Gerekli Diğer Kalemler

- Makineler standart aksesuarları, bağlantı parçaları, bağlantı kabloları ve emniyetli çalıştırılması için gerekli aksesuarları ile eksiksiz olarak verilmelidir.

- Garanti koşulları

- Makine her türlü hava koşullarına karşı elektronik ve mekanik olarak en az 2 yıl, işçilik olarak en az 1 yıl garantili olmalıdır.

- İmalat ve montaj hatalarına karşı en az 2 yıl garantili olmalıdır.

- Montaj ve Bakım Onarım Hizmetleri

- Makinelerin yetkili firma personellerinde alıcının göstereceği yere montajı yapılmalı, çalışır ve kullanıma hazır vaziyette idareye teslim edilmelidir.

- Garanti süresinin bitiminden sonra periyodik olarak bakım için imalatçı firma mukabilinde idare ile yıllık bakım sözleşmesi yapılabilmelidir.

- Montaj sonrası bakım ve arızlar için en geç 2 günde ulaşım garantisi verilmelidir.

- Gerekli Yedek Parçalar

- Yedek parçaların fabrika ve montaj hatalarına karşı garanti süresi kapsamında ücretsiz olarak temini garanti edilmelidir.

- Tedarikçi garanti süresi bitiminden itibaren geçerli olmak üzere, ücreti karşılığı 10 yıl süre ile servis ve yedek parça sağlamayı garanti etmelidir.

- Garanti süresi içerisinde imalat, işçilik ve malzeme hatalarının tespit edilmesi durumunda, durumun firmaya resmi olarak bildirilmesine müteakip en fazla 7 takvim günü içinde sorun giderilmiş olmalıdır.

- Kullanım Kılavuzu ve Eğitimi

- Makinenin Türkçe olarak detaylı hazırlanmış kullanım kılavuzu en az birtakım olarak makinelerle birlikte verilmelidir.

- Makine tesliminde makinenin yazılımları, bakım ve kullanım kılavuzları eksiksiz olarak verilmedir.

- Makinenin kullanımı hakkında personele eğitimin verilmelidir.