###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	: İNOVATİF ÇÖZÜMLERLE SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME TRENDİNİN YAKALANMASI

Yayın Referansı	:               TR62/15/RAY/0050

1. Genel Tanım

Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından açılan “2015 yılı Rekabet Gücünün Arttırılması ve Yenilikçilik Mali Destek Programı” kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan firmamızda kullanılmak üzere aşağıda adı ve teknik özellikleri belirtilen makine ve ekipmanlar satın alınacaktır.

2.Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| LOT 1 | - Profil Boru Bükme Makinası Küçük Seri - Her Türlü lama, boru, I Profil, U Profil, Köşebent vb. malzemenin bükümünü yapabilecektir. - Mil Çapı: Ø 40-60 mm arası - Top Çapı: Ø 150-170 mm arası - Motor Gücü: min 1.2 kW - Yatay ve dikey çalışma yapma özelliğine sahip olacaktır. - Acil Stop Düğmeli Ayak Pedalı olacaktır. - Yan Dayamaları bulunacaktır. - Gövdeden ayrı hareketli kumanda panosu - Her 3 top motor tahrikli - Hidrolik Üst Top Hareketli - Çelik Miller Aşınmaya dayanıklı olacak ve Sertleştirilmiş olacaktır. - Tüm makine ve elektrik aksam CE Belgeli olacaktır. - Dijital Gösterge bulunacaktır. - Makine ile birlikte tüm profil, boru, köşebent tiplerine uygun kalıpları da verilecektir. - Çevre kirliliği yaratmadan işçilik ve işletme maliyetlerinde tasarruf sağlayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır. - Profil Boru Bükme Makinası Orta Seri - Her Türlü lama, boru, I Profil, U Profil, Köşebent vb. malzemenin bükümünü yapabilecektir. - Mil Çapı: Ø 110-140 mm arası - Top Çapı: Ø 350-400 mm arası - Motor Gücü: min 15 kW - Yatay ve dikey çalışma yapma özelliğine sahip olacaktır. - 3 Vals Topu Hidromotor ve 3 er planet redüktör tahrikli olacaktır. - 3 Yöne hareketli Hidrolik Yan Dayamaları bulunacaktır. - Gövdeden ayrı hareketli kumanda panosu - Çelik Miller Aşınmaya dayanıklı olacak ve Sertleştirilmiş olacaktır. - Makine ile birlikte tüm profil, boru, köşebent tiplerine uygun kalıpları da verilecektir. - Tüm makine ve elektrik aksam CE Belgeli olacaktır. - Dijital Gösterge bulunacaktır. | 1 adet 1 adet |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Tedarikçi firma alımı yapılacak makine ile ilgili olarak gerekli tüm alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemleri teklifinde belirtecek ve eksiksiz teslim edecektir.

4. Garanti Koşulları

Ürünler 2 yıl garantili olacaktır.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Montaj Yüklenici firma tarafından yetki verilmiş ehliyetli teknik servisi tarafından monte edilecektir. Montaj ve işletmeye alma esnasında firma teknik elemanlarına gerekli işletme bilgileri verilerek tesis çalışır durumda teslim edilecektir.

Periyodik bakım ve genel kontrol bir senede 2 kez olmak üzere garanti kapsamı süresince devam eder.

Arıza onarımı hizmeti yüklenici firmanın teknik servisi tarafından verilecektir. Müdahale en geç 1 gün içerisinde sağlanacaktır.

6. Gerekli Yedek Parçalar

Makinanın yedek parçaları garanti süresi sonuna kadar ücretsiz sonraki dönemde ücreti karşılığında istekli tarafından tedarik edilecektir.

7. Kullanım Kılavuzu

Makinanın kullanım kılavuzu ve kullanım eğitimi istekli tarafından verilecektir.

8. Diğer Hususlar

Ücretsiz kurulum ve kullanıcı personele kurulumun ardından 2 gün yerinde eğitim verilecektir.

Makinanın teslim süresi: Sözleşme imza tarihi itibariyle 12 haftadır.

Tüm taşıma nakliye ve montaj maliyetleri tedarikçiye aittir.

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| LOT 2 | - Kaynak Ağzı Açma Makinası – Arabalı Tip - Karbon Çelik ve Paslanmaz Sac Plakaların Kaynak Ağızlarını açmak için kullanılır. - 6- 40 mm arası saclarda kullanılacaktır. - Kaynak Ağzı açma Açısı: 22 derece- 50 derece arasında - Volt : 380 V - Motor Gücü : 0,40 – 1 kW arasında - 2 Hız Kademeli - Min. Çalışma Genişliği : 70 mm - Tek Parça Dişli Freze uç ile sac üzerinde kaynak ağzı açacaktır. - Aşırı Isınma ve Yüklemeye Karşı Motor Koruma Özelliği olacaktır. - İhtiyaç halinde kullanmak üzere Sökülüp takılır tip tekerlekli alt arabası olacaktır. - Kaynak Ağzı açma işlemi sırasında sessiz çalışma sağlayacaktır. - Tüm makine ve elektrik aksam CE Belgeli olacaktır. - Kaynak Ağzı Açma Makinası – Seyyar Tip - Karbon Çelik ve Paslanmaz Sac Plakaların Kaynak Ağızlarını açmak için kullanılır. - 6- 40 mm arası saclarda kullanılacaktır. - Volt: 380 V - Motor Gücü: min.1 kW - 15 derece ile 60 derece arasında kaynak ağzı açabilecek. - Otomatik öne hareket eder. Kılavuz küreler yardımıyla ileri ve geri hareket eden. - Yerden bağımsız olarak plaka üzerinde kolayca hareket edecektir. - Freze parçası 6 adet sert döner bıçaklı ve geçmeli olacaktır. - Yaklaşık Ağırlık: 40-60 kg arasında - -30 mm kadar eğik yüzey açabilecektir. - Tüm makine ve elektrik aksam CE Belgeli olacaktır. - Boru Kaynak Ağzı Açma Makinası - Kaynak öncesinde boruya kaynak ağzı açmak için kullanılacaktır. - Boru Çapı ( Çap iD) : 49 – 203 mm - Elektrik ile çalışacaktır. - Volt: 220 V - Motor Gücü : 1 kW - Çap iD) : 49 – 203 mm - Elektrik ile çalışacaktır. - Volt: 220 V - Motor Gücü : min.1 kW - İlerleme Hızı : 34 mm/s - Tüm makine ve elektrik aksam CE Belgeli olacaktır. - Çapak Temizleme ve Tesviye Makinası - Karbon çelik, paslanmaz vb. malzeme üzerinde çapak temizliği ve tesviye için kullanılacaktır. - Manuel tip elektrik ile çalışacaktır. - Motor Gücü: min. 1,5 kW - Kesme Derinliği: 45 derece 0-8 mm - Tüm makine ve elektrik aksam CE Belgeli olacaktır. - Tozaltı Kaynak Makinası - Kaynak Akım Aralığı : 20 – 1000 A - Ağır sanayi çalışma şartlarına dayanıklı olacak şekilde tasarlanmış olmalıdır. - Tozaltı kaynağının yanı sıra elektrot kaynağı, karbon kesme ve electroslag kaynağı yapabilecek özelliğe sahip olmalıdır. - Koruma sınıfı : IP 23 - Fan ile Soğutma yapılmalıdır. - Dijital kontrol ve hassas kaynak parametreleri ayar özelliği bulunmalıdır. - Dijital voltmetre ve Ampermetre - Kaynak teli 2-6 mm - Şebeke Gerilimi : 380 V - Tozaltı Güç kaynağı ile birlikte traktör de temin edilecektir. Tozaltı traktörü; - Ayarlanabilir geri yanma zamanı, sıcak başlangıç oranı ve zamanı özelliklerine sahip olacaktır. - Krater doldurma foksiyonu bulunacaktır. - Dil seçilebilecektir. - Traktör ilerlemesi ve tel beslemesine manuel müdahale edilebilecektir. - Lazer kaynak dikiş izleme bulunacaktır. - Kaynak tozu toplama vakum sistemi - Toz filtresi - Sesli ve görsel uyarı sistemi - Makas işlemleri için tasarlanmış traktör seyahat sistemi - Eğrisel kaynak dikişlerini izleme yeteneğine sahip olacaktır. - Kaynak kafası ve traktör arasındaki dönme açısı 360 derece olacaktır. - İlerleme Rayları 2 m lik 2 şer adet - Ekipman üzerinde toz deposu, kaynak torcu, kaynak teli makarası vs. komple takım olarak bulunacaktır. - Gazaltı Kaynak Makinası - Jeneratör Bağlantı uyumluluğu - Akım aralığı : 10-500 A - Synergic Tip 2-4 tetik modu - Manuel 2-4 tetik Modu - 4 makaralı Tel sürme sistemi - Tel Sürme Ünitesinde otomatik mikro proses kontrol özelliğine sahip. - Gaz Test ve Tel sürme Butonu - Tel Sürme Ünitesinden dijital kaynak prosesleri kontrol özelliğine sahip. - Otomatik Su Soğutma Sistemi - Tel sürme Ünitesinden tel kalınlığı, gaz tipi ve malzeme tipi seçimi - Manuel ve Spot Kaynağı yapabilme özelliğine sahip. - Synergic Tip Hafıza foksiyonu olan. - Termostat kontrollü fan özelliği - Her türlü Aralık ve derinlikte kök paso kaynağı yapabilme özelliğine sahip olacaktır. - Çelik alaşımları için Hafızadan parametre seçimi - Yüksek sıcaklıklara dayanıklılık ve koruma özelliği - Her türlü ağır şartlarda çalışabilme özelliği olacaktır. (Tozlu, metal tozlu, çamurlu, pis ve ıslak ortamlarda çalışabilme) - Kesik kesik, aralıklı ve süreksiz kaynak yapabilme özelliği - Koruma sınıfı IP 23 - Makine üzerinde 3,5 m Torç, 4 m şase kablosu, Tel adaptörü, Taşıma Arabası, Gaz Regülatörü ve kalibrasyon sertifikası da takım halinde bulunacaktır. - Tüm makine ve elektrik aksam CE Belgeli olacaktır. - Elektrik Ark Kaynak Makinası - 2,00 mm – 6,00 çapındaki tüm elektrot türleri ile kaynak yapılabilirlik. - Ağır çalışma şartlarında çalışabilecek, dayanıklı ve sağlamlıkta olacaktır. - Kaynak akımını hassas bir şekilde ayarlamak için potansiyometre bulunacaktır. - Çıkış akım aralığı : 50 – 650 A - Dijital akım ve gerilim göstergesi bulunacaktır. - Fan soğutmalı ve aşırı ısınmaya karşı termik koruma özelliği olacaktır. - Koruma sınıfı IP 23 - 3 faz ,380 V - Tüm makine ve elektrik aksam CE Belgeli olacaktır. - Makine ile birlikte 5m kaynak kablosu + pensesi, 4m kaynak şasesi, kalibrasyon sertifikası bulunacaktır. - Kaynak Makinası Arabası (Tank Tipi) - Yanal pozisyonda tozaltı ile kaynak yapabilen ve silindirik yapıların kaynaklarını yapabilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. - Operatör için tüm güvenlik önlemleri alınmış olmalıdır. - Kabinin üst kısmında donam sacı üzerinde hareket etmeyi sağlayan motor ve dişli sistemi bulunacaktır. - Tüm makine ve elektrik aksam CE Belgeli olacaktır. | 1 adet 1 adet 1 adet 1 adet 2 adet 12 adet 12 adet 2 adet |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Tedarikçi firma alımı yapılacak makine ile ilgili olarak gerekli tüm alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemleri teklifinde belirtecek ve eksiksiz teslim edecektir.

4. Garanti Koşulları

Ürünler 2 yıl garantili olacaktır.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Montaj Yüklenici firma tarafından yetki verilmiş ehliyetli teknik servisi tarafından monte edilecektir. Montaj ve işletmeye alma esnasında firma teknik elemanlarına gerekli işletme bilgileri verilerek tesis çalışır durumda teslim edilecektir.

Periyodik bakım ve genel kontrol bir senede 2 kez olmak üzere garanti kapsamı süresince devam eder.

Arıza onarımı hizmeti yüklenici firmanın teknik servisi tarafından verilecektir. Müdahale en geç 1 gün içerisinde sağlanacaktır.

6. Gerekli Yedek Parçalar

Makinanın yedek parçaları garanti süresi sonuna kadar ücretsiz sonraki dönemde ücreti karşılığında istekli tarafından tedarik edilecektir.

7. Kullanım Kılavuzu

Makinanın kullanım kılavuzu ve kullanım eğitimi istekli tarafından verilecektir.

8. Diğer Hususlar

Ücretsiz kurulum ve kullanıcı personele kurulumun ardından 2 gün yerinde eğitim verilecektir.

Makinanın teslim süresi: Sözleşme imza tarihi itibariyle 8 haftadır.

Tüm taşıma nakliye ve montaj maliyetleri tedarikçiye aittir.

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| LOT 3 | - Kolon Bom Sistemi - Bir kolonun üzerinde aşağı-yukarı, ileri-geri ve sağa- sola hareket ettirilebilen, 360 derece kaynak yapabilmeyi sağlayan bir bomdan oluşur. - Kaynak kafası diğer yardımcı aksesuarlarla birlikte bomun en ucunda bulunur ve bomla birlikte hareket eder. - Tozaltı kaynağının yanı sıra, TIG ve MIG/ MAG kaynak yöntemlerine de uygun olacaktır. - Sistemde kaynak mesafe sensörü bulunacaktır. - Zaman ayarlı bekleme yapabilen ve kızaklar üzerinde paralel hareketi sağlayan osilatör sistemi bulunacaktır. - Tozaltı Kaynağında özel toz toplama sistemi bulunacaktır. - Dairesel kaynak için Rotatörler de bulunacaktır. Rotatörler 2’şer takım olacak. Ve taşıma ağırlığı min. 20 ton olacaktır. - Rotatörler Kendinden hizalanan tip olacaktır. - Çapı 6 metreye kadar olan boru ve tankların iç ve dış kaynağında kullanılacaktır. - Çapı 1 metreden küçük tank ve borular için iç kaynakları yapabilmek adına tel sürme ilave motoru bomun arka kısmına takılarak kullanılabilecektir. - Kolon bom sistemi raylar üzerinde hareketli olacaktır. - Yatay ve düşeyde boşluksuz çalışmayı sağlayacak rijit kızaklar olacaktır. - Doğrusal Bom hızı ayarlanabilecektir. - 2 metre kablolu uzaktan kumanda bulunacaktır. - Tüm kolon bom sistemi ve rotatörler kumanda paneline akuple olacaktır. Tek kumanda panosu ile tüm hareketler kontrol edilebilecektir. - Kumanda paneli üzerinde bom ilerleme takibini sağlayan dijital hız göstergesi - Bom hareketini hızlı olarak ileri ve geri kontrol edebilme - Bom grubunda zincir kopma riskine karşı mekanik emniyet sistemi - Dikey hareket için karşı ağırlık denge sistemi bulunacaktır. - Kolon grubu üzerinde kaynak askı aparatı bulunacaktır. - Motorlar frenli ve cebri fan soğutmalı olacaktır. - Yatay ve düşey hareketlere programlanabilir otomasyon kontrolü olacaktır. - Motor ile kolon otomatik dönebilecektir. - Lazer ile kaynak izleme sistemi olacaktır. - Kaynak sırasında 3 eksenli çalışmaya izin veren motorlu sistem bulunacaktır. - Operatör için oturma- takip -yürüme platformu bulunacaktır. Tüm makine ve elektrik aksam CE Belgeli olacaktır | 1 adet |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Tedarikçi firma alımı yapılacak makine ile ilgili olarak gerekli tüm alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemleri teklifinde belirtecek ve eksiksiz teslim edecektir.

4. Garanti Koşulları

Ürünler 2 yıl garantili olacaktır.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Montaj Yüklenici firma tarafından yetki verilmiş ehliyetli teknik servisi tarafından monte edilecektir. Montaj ve işletmeye alma esnasında firma teknik elemanlarına gerekli işletme bilgileri verilerek tesis çalışır durumda teslim edilecektir.

Periyodik bakım ve genel kontrol bir senede 2 kez olmak üzere garanti kapsamı süresince devam eder.

Arıza onarımı hizmeti yüklenici firmanın teknik servisi tarafından verilecektir. Müdahale en geç 1 gün içerisinde sağlanacaktır.

6. Gerekli Yedek Parçalar

Makinanın yedek parçaları garanti süresi sonuna kadar ücretsiz sonraki dönemde ücreti karşılığında istekli tarafından tedarik edilecektir.

7. Kullanım Kılavuzu

Makinanın kullanım kılavuzu ve kullanım eğitimi istekli tarafından verilecektir.

8. Diğer Hususlar

Ücretsiz kurulum ve kullanıcı personele kurulumun ardından 2 gün yerinde eğitim verilecektir.

Makinanın teslim süresi: Sözleşme imza tarihi itibariyle 8 haftadır.

Tüm taşıma nakliye ve montaj maliyetleri tedarikçiye aittir.